공간한쪽

거실 모던 클래식 디자인 제안서

실제 사례에서 원리를 추출하고, 이 거실의 마감으로 다시 설계합니다.

완성 시안 · 패널 몰딩, 웜그레이지, 올리브그레이 포인트, 레이어드 조명과 이중 커튼

디자인 우선 가구는 구매 대상이 아니라 스케일과 분위기를 확인하기 위한 연출입니다. 중심은 벽·천장·바닥 경계와 빛입니다.

# 1. 레퍼런스 분석

국내 아파트의 낮은 천장고와 시스템에어컨 조건, 해외 모던 클래식의 비례·패널·커튼·조명 사례를 함께 비교했습니다.

## 공통적으로 추출한 6가지

장식 몰딩의 개수보다 패널 비례와 정렬이 완성도를 좌우합니다.

벽과 몰딩을 같은 색으로 칠하면 클래식 요소가 과장되지 않습니다.

중성색 뼈대에 올리브·블루그레이 같은 저채도 색을 10~20%만 사용합니다.

창 전체를 감싸는 쉬어·암막 이중 커튼이 딱딱한 몰딩을 부드럽게 합니다.

천장 한 등만 밝히지 않고 장식등·벽등·스탠드로 빛을 겹칩니다.

금속은 브라스 한 종류만 소량 사용하고 대리석·골드 장식은 절제합니다.

## 참고 사례 10선

공감디자인 · 광명 50평대 모던 프렌치 클래식

공감디자인 · 논현동 클래식 몰딩 아파트

Archisketch · 30평대 모던 클래식 거실

Interior Design Seoul · Reinvented Classic Elegance

Livingetc · Architectural Molding Ideas

Homes & Gardens · Living Room Wall Lighting

Martha Stewart · Living Room Curtain Ideas

Livingetc · Designer Curtain Hanging

Wallpaper · Seoul Apartment Interior

Modern Classic Interior Styling reference book

# 2. 이 거실에 적용한 디자인

현재: 오른쪽 진한 수평 패널이 시선을 분절하고, 주조명이 평면적으로 밝히는 상태

## 선택 요소 → 적용 → 이유

얇은 박스 몰딩 → 오른쪽 기존 패널벽 철거 후 큰 패널 3개와 하부 패널 구성 → 수평선을 없애고 천장고가 높아 보이게 합니다.

웜그레이지 에그쉘 도장 → 벽·몰딩·문선에 연결 → 기존 밝은 바닥과 충돌하지 않고 몰딩 그림자가 살아납니다.

올리브그레이 포인트 → 큰 패널 내부 일부만 적용 → 클래식의 중후함을 주되 공간을 어둡게 만들지 않습니다.

슬림 코니스와 평걸레받이 → 벽과 같은 색으로 도장 → 모던 클래식의 경계를 만들면서 관리성을 유지합니다.

오팔 글로브 조명 → 기존 전원 위치에서 교체 → 시스템에어컨을 막지 않고 중심성을 만듭니다.

쉬어+암막 이중커튼 → 창 전체 높이로 설치 → 외부 아파트 전망을 부드럽게 흐리고 벽면 비례를 완성합니다.

현장 적용 제외 벽난로, 빅슬랩 아트월, 과도한 골드, 복잡한 천장 몰딩, 무리한 간접천장은 이 거실의 크기와 기존 설비에 비해 과합니다.

# 3. 마감 공사와 계획금액

## 오른쪽 기존 패널벽

철거·폐기 40~90만원: 접착 방식과 바탕 손상에 따라 변동

면 보수·전체 퍼티 30~80만원: 패널 철거 후 접착제·요철 제거

박스 몰딩 80~160만원: 재질, 총 길이, 코너 수, 도장 포함 여부에 따라 변동

## 도장과 벽지

전체 수성 도장 90~180만원: 벽지 제거, 퍼티, 샌딩, 프라이머, 상도 2회 기준

실크 벽지 60~120만원: 요철을 숨기기 쉽지만 몰딩과 한 면 같은 일체감은 약함

권장: 패널벽과 몰딩은 도장, 몰딩 없는 보조 벽은 예산에 따라 도장 또는 무지 실크벽지

## 상·하부 경계

슬림 코니스+평걸레받이 교체 50~120만원

상부 무몰딩 70~150만원: 철거 자국과 천장 수평 보수 포함

마이너스 몰딩/매립 걸레받이 150~320만원: 목공·석고·미장·도장을 동반해 부분공사 효율이 낮음

## 조명·커튼

오팔 장식등 제품 15~60만원 + 교체 5~15만원

벽등 또는 픽처라이트 1~2개 배선 포함 25~70만원

쉬어+암막 이중커튼 40~90만원, 레일·주름배수·원단에 따라 변동

예산 범위 권장안은 약 350~700만원입니다. 실측 후 철거, 면 보수, 몰딩 길이, 도장 횟수, 전기, 커튼을 분리 견적해야 합니다.

# 4. 시공 순서와 확정 기준

벽별 실측과 패널 전개도 작성

레퍼런스 중 선호/비선호 표시

A3 이상 컬러 샘플을 주간·야간에 확인

기존 패널 철거 후 바탕 상태 재견적

전기 배선과 등기구 보강 선행

몰딩 목공 → 퍼티 → 샌딩 → 프라이머 → 상도 2회

코니스·걸레받이·커튼·등기구 마감

사광에서 몰딩 이음과 벽면 울렁임 최종 검수

## 실측 후 확정할 값

오른쪽 벽 전체 폭·높이와 인터폰·스위치 좌표

기존 패널 재질·접착 방식·철거 후 바탕

패널 몰딩 폭 20~30mm, 돌출 8~12mm, 패널 간격

주조명 무게·직경·에어컨 토출 간격

창 폭·높이·커튼박스 깊이·커튼 완성 폭

벽지 유지 범위와 전체 퍼티 필요 여부

다음 제안 단계 선호 레퍼런스 3~5개를 고르면 패널 전개 비례, 정확한 색상, 조명 형태를 2안으로 좁혀 L2 시안과 공정별 수량 견적으로 발전시킵니다.