공간한쪽

모던 클래식 방 디자인 제안서

가구보다 먼저, 벽과 경계와 빛을 설계합니다.

디자인 시안 · 벽면 패널 몰딩, 저채도 포인트 컬러, 코니스, 오팔 조명, 이중 커튼

디자인 우선 가구는 분위기와 스케일을 설명하기 위한 연출입니다. 구매 품목과 동선 최적화는 이번 제안의 중심에서 제외합니다.

2026. 09. 02 | 사진 기반 계획견적 L1

# 1. 디자인 콘셉트

현재 공간: 밝지만 벽과 천장 경계의 표정이 약한 상태

핵심 문장 장식은 얇게, 비례는 정확하게, 컬러는 낮게. 클래식 요소를 더하되 오래 보아도 부담 없는 방을 만듭니다.

## 제안 팔레트

| 역할 | 권장 색 | 적용 위치 | 주의점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 | 웜그레이지 #D8D0C4 계열 | 벽·몰딩 동일색 | 북향이면 한 톤 밝게 |
| 포인트 | 더스티 블루그레이 #8995A4 계열 | 오른쪽 패널 안쪽 20~30% | 전체 벽 사용 시 차가워질 수 있음 |
| 천장 | 소프트 아이보리 #F3F0E9 계열 | 천장·코니스 | 순백색 대비를 너무 세게 만들지 않음 |
| 금속 | 앤티크 브라스 소량 | 등기구 | 손잡이까지 모두 금색으로 맞추지 않음 |

## 벽면 비례

몰딩 폭 20~30mm, 돌출 8~12mm 정도의 얇은 프로파일을 우선합니다.

큰 패널 2~3개로 나누고, 콘센트·문선·커튼과 몰딩 선이 충돌하지 않게 전개도를 먼저 그립니다.

포인트 컬러는 패널 내부 일부에만 사용하고 몰딩 자체는 벽색과 같게 도장합니다.

# 2. 벽면 패널 몰딩

| 항목 | 장점 | 단점 | 방 1실 계획금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 얇은 MDF/PU 박스 몰딩 | 모던 클래식 효과가 가장 분명, 컬러 분할 가능 | 코너 재단과 이음 퍼티 품질에 따라 완성도 차이 | 45~90만원 |
| PVC/스티렌 몰딩 | 가볍고 습기·변형 부담이 낮음, 자재비 저렴 | 가까이서 보면 재질감이 가벼울 수 있음 | 30~60만원 |
| 석고 장식 몰딩 | 도장 일체감과 고급스러운 음영 | 무겁고 균열·보수 난도 높음 | 80~160만원 |

## 권장 시공 방법

레이저로 수평·수직 기준선을 잡고 패널 전개를 확정합니다.

45도 마이터 재단 후 전용 접착제와 핀으로 고정합니다.

핀 자국과 이음부를 퍼티 처리하고 완전 건조 후 샌딩합니다.

프라이머 후 벽과 몰딩을 동일한 수성 도료로 2회 도장합니다.

사광에서 이음·울렁임·도막 뭉침을 확인합니다.

조건부 추천 기존 벽지가 들뜨거나 요철이 심하면 그 위에 바로 몰딩을 붙이지 않습니다. 벽지 제거와 면 보수가 선행되어 금액이 20~50만원 이상 추가될 수 있습니다.

# 3. 도장과 벽지 비교

| 마감 | 디자인 효과 | 장점 | 단점 | 방 1실 계획금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수성 도장 | 몰딩과 벽이 한 면처럼 연결 | 컬러 자유도·보수성·무광 질감 우수 | 퍼티·샌딩 품질이 그대로 드러남, 양생 필요 | 60~110만원 |
| 합지 벽지 | 부드럽고 무난한 단색 | 비용이 낮고 벽 미세 요철을 일부 숨김 | 오염·습기에 약하고 몰딩 이음 표현 제한 | 35~55만원 |
| 실크 벽지 | 질감과 오염 관리가 비교적 좋음 | 선택 폭 넓고 표면 내구성 양호 | 이음선·모서리 들뜸, 도장 같은 일체감은 약함 | 45~80만원 |
| 프리미엄 벽지 | 패브릭·미장 같은 깊은 질감 | 포인트 벽 완성도 높음 | 롤 손실과 숙련 시공비가 큼 | 70~120만원 |

## 도장 시공 핵심

벽지 제거 → 접착제 제거 → 균열 보수 → 전체 퍼티 → 2회 이상 샌딩 → 프라이머 → 상도 2회가 기본입니다.

몰딩을 먼저 설치하고 이음부를 잡은 뒤 벽과 함께 도장해야 가장 자연스럽습니다.

무광은 고급스럽지만 손때가 남기 쉽고, 에그쉘은 은은한 광택과 닦임성이 균형 잡힙니다.

## 벽지 시공 핵심

몰딩 안쪽에 벽지를 넣는다면 패널별 재단선이 늘어 인건비와 들뜸 위험이 커집니다.

모던 클래식 몰딩을 살릴 때는 전체 도장을 1순위, 벽지는 몰딩 없는 면 또는 한 면 포인트로 권합니다.

# 4. 바닥 걸레받이와 상부 몰딩

## 바닥 걸레받이를 없애고 싶을 때

| 해결법 | 장점 | 단점·하자 위험 | 방 1실 계획금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 철거 + 얇은 평걸레받이 | 무몰딩처럼 가볍고 벽 하단 보호 유지 | 완전 무몰딩은 아님 | 30~60만원 |
| 철거 + 벽면 미장 후 무걸레받이 | 선이 사라져 가장 미니멀 | 물걸레·청소기 충격, 벽지 하단 오염, 바닥 틈 노출 | 60~120만원 |
| 마이너스/매립 걸레받이 | 음영선이 정교하고 벽 보호 가능 | 벽체 가공·보강·정밀 재단 필요, 부분공사 비효율 | 90~180만원 |

이 방의 판단 모던 클래식에는 완전 무걸레받이보다 60~80mm 평걸레받이를 벽과 같은 색으로 도장하는 편이 디자인과 관리 모두 안정적입니다.

## 상부 몰딩을 없애거나 바꿀 때

| 선택 | 효과 | 주의점 | 방 1실 계획금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 슬림 코니스 45~60mm 교체 | 클래식 비례와 그림자 형성 | 에어컨·커튼박스 접점 상세 필요 | 25~55만원 |
| 철거 후 무몰딩 도장 | 천장과 벽이 깨끗하게 연결 | 철거 자국·천장 수평 오차가 드러남 | 40~90만원 |
| 마이너스 몰딩 | 떠 있는 천장 같은 음영선 | 목공·석고·도장 동반, 부분공사 비용 큼 | 80~180만원 |

# 5. 등기구와 블라인드·커튼

## 등기구 교체

| 선택 | 디자인 효과 | 계획금액 | 확인사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오팔 유리 직부/반직부 | 모던 클래식의 중심 포인트 | 제품 10~40만원 + 교체 5~15만원 | 무게·천장 보강·색온도 |
| 패브릭 드럼 직부 | 빛이 부드럽고 침실에 안정적 | 제품 8~25만원 + 교체 5~15만원 | 먼지 관리·천장고 |
| 간접조명 추가 | 몰딩 음영과 포인트색 강조 | 배선 포함 20~60만원 추가 | 스위치 회로·점검성 |
| 위치 이동/천장 보수 | 배치 중심을 정확히 맞춤 | 20~50만원 추가 | 배선·도배/도장 보수 |

전기 안전 등기구 본체 교체라도 배선 연결과 천장 보강은 전기 전문가 작업으로 구분합니다.

## 창 마감 교체

| 제품 | 분위기·기능 | 단점 | 창 1개 계획금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 콤비/롤 블라인드 | 간결하고 광량 조절 쉬움 | 패브릭의 부드러움은 적음 | 12~25만원 |
| 우드 블라인드 | 클래식과 자연 소재감 | 무겁고 먼지·뒤틀림 관리 | 20~40만원 |
| 쉬어 커튼 1겹 | 빛이 부드럽고 공간이 넓어 보임 | 야간 프라이버시·암막 부족 | 20~35만원 |
| 쉬어+암막 이중커튼 | 모던 클래식 완성도·숙면·보온 | 부피와 비용, 세탁 필요 | 30~60만원 |

천장형 에어컨 토출구와 커튼 상단이 겹치지 않도록 레일 위치와 커튼 높이를 실측합니다.

# 6. 디자인별 예산 시나리오

| 안 | 포함 범위 | 공사비 계획 | 추천 상황 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 컬러 중심 | 벽지 또는 부분도장, 등기구, 창 마감 | 약 100~220만원 | 몰딩 없이 색과 빛만 바꿀 때 |
| B. 모던 클래식 균형형 | 패널 몰딩, 전체 도장, 슬림 코니스, 등기구, 이중커튼 | 약 230~430만원 | 이번 시안의 권장 수준 |
| C. 경계 디테일형 | B안 + 걸레받이 철거/매립 + 상부 무몰딩/마이너스 | 약 380~700만원 | 면 보수와 목공까지 감수할 때 |

## 견적에서 반드시 분리할 항목

기존 몰딩·벽지 철거와 폐기물

벽면 전체 퍼티와 샌딩 횟수

패널 몰딩 재질·폭·총 길이

프라이머와 상도 제품·도장 횟수

천장 코니스와 걸레받이 별도 길이

등기구 제품비·전기 인건비·천장 보강

커튼 원단·주름배수·레일·설치비

보양·청소·부가세·주차비

금액 해석 표의 금액은 방 1실 사진 기반 계획 범위입니다. 최소 출장비, 지역, 벽 상태, 실제 둘레, 자재 등급에 따라 달라지므로 실측 후 공정별 수량으로 다시 산출합니다.

# 7. 권장 실행안

최종 추천 얇은 박스 몰딩 + 웜그레이지 에그쉘 도장 + 블루그레이 패널 포인트 + 45~60mm 슬림 코니스 + 벽색 도장 평걸레받이 + 오팔 반직부등 + 쉬어/암막 이중커튼

## 시공 순서

실측과 벽 전개도 작성

등기구·커튼 레일·에어컨 간섭 확인

기존 벽지 및 불량 몰딩 철거

전기 선행 작업

벽체 보수와 몰딩 목공

전체 퍼티·샌딩·프라이머

천장·벽·몰딩 도장

걸레받이와 커튼·등기구 마감

사광 검수와 보수

## 실측 후 확정할 디자인 값

| 확정 항목 | 필요 값 |
| --- | --- |
| 벽 전개 | 벽별 폭·높이, 문·창·콘센트 위치 |
| 몰딩 | 프로파일 샘플, 폭·돌출·패널 간격·총 길이 |
| 컬러 | 현장 A3 이상 샘플 도장, 주·야간 확인 |
| 경계 | 상부 코니스/무몰딩, 하부 평걸레받이/매립 선택 |
| 조명 | 등기구 무게·직경·색온도·조도·회로 |
| 창 마감 | 창 폭·높이·커튼박스·에어컨 토출 간격 |